| Объект: | РЕМОНТ КРОВЛИ ГРП № 14, 1, 84, 47, 87, 115, 250, 70 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |
| НА РЕМОНТ КРОВЛИ ГРП № 14, 1, 84, 47, 87, 115, 250, 70 |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРП №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.548 | 12 923.63 | 50.66 | 7 083 | 273 | 28 | 54.87 | 30.07 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 2 | 0.27 | 0.15 |
| 2. | Е12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.145 | 12 296.99 | 119.24 | 1 782 | 54 | 17 | 40.825 | 5.92 |
|  |  |  | 374.77 | 11.99 |  |  | 2 | 0.888 | 0.13 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.294 | 4 891.30 | 16.53 | 1 438 | 243 | 5 | 101.24 | 29.76 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.07 |
|  | ГРП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.975 | 12 923.63 | 50.66 | 12 600 | 485 | 49 | 54.87 | 53.5 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 3 | 0.27 | 0.26 |
| 5. | Е12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.142 | 12 296.99 | 119.24 | 1 746 | 53 | 17 | 40.825 | 5.8 |
|  |  |  | 374.77 | 11.99 |  |  | 2 | 0.888 | 0.13 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.412 | 4 891.30 | 16.53 | 2 016 | 341 | 7 | 101.24 | 41.71 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.1 |
|  | ГРП №84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.26 | 12 923.63 | 50.66 | 3 360 | 129 | 13 | 54.87 | 14.27 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 1 | 0.27 | 0.07 |
| 8. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.2 | 4 891.30 | 16.53 | 978 | 165 | 3 | 101.24 | 20.25 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.05 |
|  | ГРП №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.22 | 12 923.63 | 50.66 | 2 843 | 109 | 11 | 54.87 | 12.07 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 1 | 0.27 | 0.06 |
| 10. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.19 | 4 891.30 | 16.53 | 929 | 157 | 3 | 101.24 | 19.24 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.05 |
|  | ГРП №87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.25 | 12 923.63 | 50.66 | 3 231 | 124 | 13 | 54.87 | 13.72 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 1 | 0.27 | 0.07 |
| 12. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.2 | 4 891.30 | 16.53 | 978 | 165 | 3 | 101.24 | 20.25 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.05 |
|  | ГРП №115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.26 | 12 923.63 | 50.66 | 3 360 | 129 | 13 | 54.87 | 14.27 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 1 | 0.27 | 0.07 |
| 14. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.21 | 4 891.30 | 16.53 | 1 027 | 174 | 3 | 101.24 | 21.26 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.05 |
|  | ГРП №250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.522 | 12 923.63 | 50.66 | 6 746 | 260 | 26 | 54.87 | 28.64 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 2 | 0.27 | 0.14 |
| 16. | Е12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.11 | 12 296.99 | 119.24 | 1 352 | 41 | 13 | 40.825 | 4.49 |
|  |  |  | 374.77 | 11.99 |  |  | 1 | 0.888 | 0.1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.15 | 4 891.30 | 16.53 | 733 | 124 | 2 | 101.24 | 15.19 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  |  | 0.25 | 0.04 |
|  | ГРП №70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия | 0.308 | 12 923.63 | 50.66 | 3 981 | 153 | 16 | 54.87 | 16.9 |
|  |  |  | 497.67 | 3.13 |  |  | 1 | 0.27 | 0.08 |
| 19. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.22 | 4 891.30 | 16.53 | 1 076 | 182 | 4 | 101.24 | 22.27 |
|  |  |  | 827.13 | 2.90 |  |  | 1 | 0.25 | 0.06 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 57 259 | 3 361 | 246 |  | 389.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 1.73 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 57 259 | 3 361 | 246 |  | 389.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 1.73 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 3, 4, 6-15, 17-19; %=108 - по стр. 2, 5, 16) |  |  |  | 2 847 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 4, 6-15, 17-19; %=55 - по стр. 2, 5, 16) |  |  |  | 2 187 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 62 293 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 847 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 187 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 62 293 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость |  |  |  | 250 100 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 250 100 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 45 018 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО К ОПЛАТЕ |  |  |  | 295 118 |  |  |  |  |