ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Установка оконных блоков из ПВХ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. АБК (транспортной службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.01 | 1 209 | 157 | 12 | 11 | 2 | 129 | 1.29 |
|  |  |  | 1 052 | 23 |  |  |  | 2.15 | 0.02 |
| 2. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0129 | 399 | 29 | 5 | 5 |  | 46.1 | 0.59 |
|  |  |  | 370 | 11 |  |  |  | 0.93 | 0.01 |
| 3. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.00762 | 762 |  | 6 | 6 |  | 95 | 0.72 |
|  |  |  | 762 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.0113 | 2 516 | 6 | 28 | 4 |  | 41.4 | 0.47 |
|  |  |  | 353 | 1 |  |  |  | 0.08 |  |
| 5. | Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 0.18 | 33 | 28 | 6 | 1 | 5 | 0.58 | 0.1 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З000-1001-0;; Х40-0051-Ф; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Х403-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 0.18 | 9 | 9 | 2 |  | 2 |  |  |
| 7. | Е10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 1) (1,13*1,14)=1,29 м2; с москитной сеткой, 100 м2 проемов | 0.0129 | 172 786 | 610 | 2 229 | 24 | 8 | 216 | 2.78 |
|  |  |  | 1 885 | 26 |  |  |  | 2.2 | 0.03 |
| 8. | Е10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 0.0127 | 7 048 | 35 | 90 | 3 |  | 24.6 | 0.31 |
|  |  |  | 210 | 1 |  |  |  | 0.09 |  |
| 9. | С101-2912 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м | 1.27 | 366 |  | 464 |  |  |  |  |
| 10. | Е15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.02145 | 11 229 | 58 | 241 | 38 | 1 | 191 | 4.11 |
|  |  |  | 1 757 | 1 |  |  |  | 0.1 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 3 083 | 92 | 18 |  | 10.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 083 | 92 | 18 |  | 10.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 464 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3; %=83 - по стр. 4; %=100 - по стр. 5; %=106 - по стр. 7, 8; %=95 - по стр. 10) |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3; %=65 - по стр. 4; %=60 - по стр. 5; %=54 - по стр. 7, 8; %=47 - по стр. 10) |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 219 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 3 219 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 2.78 |  |  | 8 949 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 1 611 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 10 560 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Бытовые помещения СЭХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.06 | 1 209 | 157 | 73 | 63 | 9 | 129 | 7.72 |
|  |  |  | 1 052 | 23 |  |  | 1 | 2.15 | 0.13 |
| 12. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.1101 | 399 | 29 | 44 | 41 | 3 | 46.1 | 5.08 |
|  |  |  | 370 | 11 |  |  | 1 | 0.93 | 0.1 |
| 13. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.05852 | 762 |  | 45 | 45 |  | 95 | 5.56 |
|  |  |  | 762 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.0646 | 2 516 | 6 | 163 | 23 |  | 41.4 | 2.68 |
|  |  |  | 353 | 1 |  |  |  | 0.08 | 0.01 |
| 15. | Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 1.235 | 33 | 28 | 40 | 5 | 35 | 0.58 | 0.71 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З000-1001-0;; Х40-0051-Ф; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Х403-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 1.235 | 9 | 9 | 12 |  | 12 |  |  |
| 17. | Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (1,76*0,98)*2=3,45 м2, 100 м2 проемов | 0.0345 | 172 021 | 534 | 5 935 | 59 | 18 | 196 | 6.77 |
|  |  |  | 1 716 | 26 |  |  | 1 | 2.2 | 0.08 |
| 18. | Е10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 1) (1,01*2,03)=2,05 м2;, 100 м2 проемов | 0.0205 | 168 338 | 489 | 3 451 | 28 | 10 | 158 | 3.24 |
|  |  |  | 1 381 | 10 |  |  |  | 0.83 | 0.02 |
| 19. | Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 1) (1,76*0,98)=1,72 м2 с москитной сеткой 2) (1,76*1,0)=1,76 м2 с москиной сеткой, 100 м2 проемов | 0.0348 | 175 829 | 635 | 6 119 | 76 | 22 | 248 | 8.65 |
|  |  |  | 2 172 | 26 |  |  | 1 | 2.2 | 0.08 |
|  | Объем: 1.72+1.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых 1) (2,03*1,0)=2,03 м2 с москитной сеткой, 100 м2 проемов | 0.0203 | 170 758 | 533 | 3 466 | 33 | 11 | 186 | 3.77 |
|  |  |  | 1 622 | 10 |  |  |  | 0.83 | 0.02 |
| 21. | Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.023 | 4 546 | 18 | 105 | 5 |  | 24.4 | 0.56 |
|  |  |  | 208 | 1 |  |  |  | 0.05 |  |
|  | Объем: 1.15+1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 0.0717 | 7 048 | 35 | 505 | 15 | 3 | 24.6 | 1.76 |
|  |  |  | 210 | 1 |  |  |  | 0.09 | 0.01 |
|  | Объем: 5.17+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м | 2.3 | 314 |  | 722 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.15+1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-2912 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м | 5.17 | 366 |  | 1 891 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.97+1.4+1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С поставщика. Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм, м | 2 | 486 |  | 971 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =485.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.1493 | 11 229 | 58 | 1 676 | 262 | 9 | 191 | 28.6 |
|  |  |  | 1 757 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.01 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 25 218 | 655 | 132 |  | 75.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.46 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25 218 | 655 | 132 |  | 75.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.46 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 613 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 11-13; %=83 - по стр. 14; %=100 - по стр. 15; %=106 - по стр. 17-22; %=95 - по стр. 26) |  |  |  | 628 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 11-13; %=65 - по стр. 14; %=60 - по стр. 15; %=54 - по стр. 17-22; %=47 - по стр. 26) |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 26 198 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 26 198 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 628 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 2.78 |  |  | 72 830 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 13 109 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 85 939 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мастерская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.02 | 1 209 | 157 | 24 | 21 | 3 | 129 | 2.57 |
|  |  |  | 1 052 | 23 |  |  |  | 2.15 | 0.04 |
| 28. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.1323 | 399 | 29 | 53 | 49 | 4 | 46.1 | 6.1 |
|  |  |  | 370 | 11 |  |  | 1 | 0.93 | 0.12 |
| 29. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.01925 | 762 |  | 15 | 15 |  | 95 | 1.83 |
|  |  |  | 762 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.079 | 2 516 | 6 | 199 | 28 |  | 41.4 | 3.27 |
|  |  |  | 353 | 1 |  |  |  | 0.08 | 0.01 |
| 31. | Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 0.75 | 33 | 28 | 24 | 3 | 21 | 0.58 | 0.43 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З000-1001-0;; Х40-0051-Ф; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Х403-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 0.75 | 9 | 9 | 7 |  | 7 |  |  |
| 33. | Е10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 1) (1,75*3,83)=6,7 м2;, 100 м2 проемов | 0.067 | 168 338 | 489 | 11 279 | 93 | 33 | 158 | 10.6 |
|  |  |  | 1 381 | 10 |  |  | 1 | 0.83 | 0.06 |
| 34. | Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 1) (1,75*3,73)=6,53 м2 с москитной сеткой, 100 м2 проемов | 0.0653 | 168 996 | 512 | 11 035 | 96 | 33 | 168 | 10.9 |
|  |  |  | 1 465 | 10 |  |  | 1 | 0.83 | 0.05 |
| 35. | Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.077 | 4 546 | 18 | 350 | 16 | 1 | 24.4 | 1.88 |
|  |  |  | 208 | 1 |  |  |  | 0.05 |  |
|  | Объем: 3.8+3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С101-2905 Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | 7.7 | 158 |  | 1 215 |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.8+3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.0298 | 11 229 | 58 | 335 | 52 | 2 | 191 | 5.7 |
|  |  |  | 1 757 | 1 |  |  |  | 0.1 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 24 536 | 373 | 104 |  | 43.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.28 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 24 536 | 373 | 104 |  | 43.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.28 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 27-29; %=83 - по стр. 30; %=100 - по стр. 31; %=106 - по стр. 33-35; %=95 - по стр. 37) |  |  |  | 366 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 27-29; %=65 - по стр. 30; %=60 - по стр. 31; %=54 - по стр. 33-35; %=47 - по стр. 37) |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25 112 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 25 112 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 366 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 2.78 |  |  | 69 809 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 12 566 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 82 375 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.01 | 1 209 | 157 | 12 | 11 | 2 | 129 | 1.29 |
|  |  |  | 1 052 | 23 |  |  |  | 2.15 | 0.02 |
| 39. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0084 | 399 | 29 | 3 | 3 |  | 46.1 | 0.39 |
|  |  |  | 370 | 11 |  |  |  | 0.93 | 0.01 |
| 40. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.0035 | 762 |  | 3 | 3 |  | 95 | 0.33 |
|  |  |  | 762 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.009 | 2 516 | 6 | 23 | 3 |  | 41.4 | 0.37 |
|  |  |  | 353 | 1 |  |  |  | 0.08 |  |
| 42. | Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 0.15 | 33 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0.58 | 0.09 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З000-1001-0;; Х40-0051-Ф; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Х403-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 0.15 | 9 | 9 | 1 |  | 1 |  |  |
| 44. | Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 1) (1,0*0,84)=0,84 м2 с москитной сеткой, 100 м2 проемов | 0.0084 | 175 419 | 508 | 1 474 | 16 | 4 | 216 | 1.82 |
|  |  |  | 1 889 | 20 |  |  |  | 1.76 | 0.01 |
| 45. | Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.01 | 4 546 | 18 | 45 | 2 |  | 24.4 | 0.24 |
|  |  |  | 208 | 1 |  |  |  | 0.05 |  |
| 46. | С101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 1 | 227 |  | 227 |  |  |  |  |
| 47. | Е15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.0096 | 11 229 | 58 | 108 | 17 | 1 | 191 | 1.84 |
|  |  |  | 1 757 | 1 |  |  |  | 0.1 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 1 901 | 56 | 12 |  | 6.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 901 | 56 | 12 |  | 6.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 38-40; %=83 - по стр. 41; %=100 - по стр. 42; %=106 - по стр. 44, 45; %=95 - по стр. 47) |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 38-40; %=65 - по стр. 41; %=60 - по стр. 42; %=54 - по стр. 44, 45; %=47 - по стр. 47) |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 985 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 1 985 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 2.78 |  |  | 5 518 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 993 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 6 511 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Столярная мастерская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.05 | 1 209 | 157 | 60 | 53 | 8 | 129 | 6.44 |
|  |  |  | 1 052 | 23 |  |  | 1 | 2.15 | 0.11 |
| 49. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0976 | 399 | 29 | 39 | 36 | 3 | 46.1 | 4.5 |
|  |  |  | 370 | 11 |  |  | 1 | 0.93 | 0.09 |
|  | Объем: 3.85+3.94+1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.01925 | 762 |  | 15 | 15 |  | 95 | 1.83 |
|  |  |  | 762 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.0485 | 2 516 | 6 | 122 | 17 |  | 41.4 | 2.01 |
|  |  |  | 353 | 1 |  |  |  | 0.08 |  |
| 52. | Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 0.945 | 33 | 28 | 31 | 4 | 27 | 0.58 | 0.55 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З000-1001-0;; Х40-0051-Ф; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Х403-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 0.945 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |
| 54. | Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 1) (2,05*0,94)*2=3,85м2 2) (2,05*0,96)=3,94м2, 100 м2 проемов | 0.0779 | 172 021 | 534 | 13 400 | 134 | 42 | 196 | 15.3 |
|  |  |  | 1 716 | 26 |  |  | 2 | 2.2 | 0.17 |
|  | Объем: 3.85+3.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 1) (2,05*0,96)=1,97 м2;, 100 м2 проемов | 0.0197 | 172 786 | 610 | 3 404 | 37 | 12 | 216 | 4.25 |
|  |  |  | 1 885 | 26 |  |  | 1 | 2.2 | 0.04 |
| 56. | Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.055 | 4 546 | 18 | 250 | 11 | 1 | 24.4 | 1.34 |
|  |  |  | 208 | 1 |  |  |  | 0.05 |  |
|  | Объем: 1.1+1.1+1.1+1.1+1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 5.5 | 227 |  | 1 250 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.1+1.1+1.1+1.1+1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 18 580 | 307 | 102 |  | 36.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.41 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 580 | 307 | 102 |  | 36.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.41 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 48-50; %=83 - по стр. 51; %=100 - по стр. 52; %=106 - по стр. 54-56) |  |  |  | 301 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 48-50; %=65 - по стр. 51; %=60 - по стр. 52; %=54 - по стр. 54-56) |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 19 060 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 19 060 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 301 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 2.78 |  |  | 52 987 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 9 538 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 62 525 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 73 318 | 1 483 | 368 |  | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 73 318 | 1 483 | 368 |  | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 5 769 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3, 11-13, 27-29, 38-40, 48-50; %=83 - по стр. 4, 14, 30, 41, 51; %=100 - по стр. 5, 15, 31, 42, 52; %=106 - по стр. 7, 8, 17-22, 33-35, 44, 45, 54-56; %=95 - по стр. 10, 26, 37, 47) |  |  |  | 1 435 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3, 11-13, 27-29, 38-40, 48-50; %=65 - по стр. 4, 14, 30, 41, 51; %=60 - по стр. 5, 15, 31, 42, 52; %=54 - по стр. 7, 8, 17-22, 33-35, 44, 45, 54-56; %=47 - по стр. 10, 26, 37, 47) |  |  |  | 821 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 75 574 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 75 574 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 435 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 821 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 2.78 |  |  | 210 093 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 37 817 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 247 910 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |