ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт буфета ОАО "Рязаньгоргаз" по ул. Семашко, д.18

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0.22 | 641.00 | 45.01 | 141 | 131 | 10 | 69.9 | 15.4 |
|  |  |  | 595.99 | 16.70 |  |  | 4 | 1.44 | 0.32 |
| 2. | Е57-1-3 Разборка покрытий полов деревянных, 100 м2 основания | 0.03 | 136.03 |  | 4 | 4 |  | 17.4 | 0.52 |
|  |  |  | 136.03 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е11-01-009-02 Устройство элементов пола из ГВЛ, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.03 | 161.36 | 89.06 | 5 | 2 | 3 | 9.27 | 0.28 |
|  |  |  | 72.30 | 2.33 |  |  |  | 0.2 | 0.01 |
| 4. | С101-2513 Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм, м2 | 3.09 | 25.50 |  | 79 |  |  |  |  |
| 5. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.22 | 1 409.93 | 55.30 | 310 | 79 | 12 | 45.4 | 10 |
|  |  |  | 360.77 | 18.41 |  |  | 4 | 1.59 | 0.35 |
| 6. | Е11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия | 0.22 | 9 247.85 | 185.04 | 2 035 | 265 | 41 | 138 | 30.3 |
|  |  |  | 1 203.91 | 57.50 |  |  | 13 | 5.28 | 1.16 |
| 7. | С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 | -22.44 | 67.80 |  | -1 521 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.22)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, м2 | 22.44 | 77.78 |  | 1 745 |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0.468 | 748.30 | 163.56 | 350 | 274 | 77 | 74.3 | 34.8 |
|  |  |  | 584.74 | 20.56 |  |  | 10 | 1.99 | 0.93 |
|  | Объем: 46+0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0.468 | 10 831.25 | 39.69 | 5 069 | 789 | 19 | 184 | 85.9 |
|  |  |  | 1 685.64 | 21.26 |  |  | 10 | 2.06 | 0.97 |
|  | Объем: 46+0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е15-04-027-05 Шпатлевка стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.49 | 533.02 | 3.66 | 261 | 64 | 2 | 13.8 | 6.76 |
|  |  |  | 131.12 | 0.15 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 12. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.49 | 2 281.19 | 17.13 | 1 118 | 217 | 8 | 49.3 | 24.2 |
|  |  |  | 442.53 | 0.29 |  |  |  | 0.03 | 0.01 |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е15-04-027-06 Шпатлевка потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 591.69 | 4.75 | 130 | 40 | 1 | 19 | 4.17 |
|  |  |  | 180.46 | 0.15 |  |  |  | 0.01 |  |
| 14. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 2 507.30 | 18.21 | 552 | 122 | 4 | 62 | 13.6 |
|  |  |  | 556.00 | 0.29 |  |  |  | 0.03 | 0.01 |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.01 | 1 807.42 | 369.43 | 18 | 14 | 4 | 179 | 1.79 |
|  |  |  | 1 437.99 | 39.94 |  |  |  | 3.97 | 0.04 |
| 16. | Е56-11-1 Снятие наличников, 100 м наличников | 0.1 | 33.43 |  | 3 | 3 |  | 4.21 | 0.42 |
|  |  |  | 33.43 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок, 100 м2 | 0.0132 | 761.66 |  | 10 | 10 |  | 95 | 1.25 |
|  |  |  | 761.66 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 0.022 | 7 048.11 | 35.43 | 155 | 5 | 1 | 24.6 | 0.54 |
|  |  |  | 209.73 | 1.01 |  |  |  | 0.09 |  |
| 19. | С101-2912 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м | 2.2 | 365.72 |  | 805 |  |  |  |  |
| 20. | Е10-01-027-01 Установка деревянного окна до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.015 | 46 599.28 | 1 149.95 | 699 | 29 | 17 | 217 | 3.25 |
|  |  |  | 1 945.50 | 114.59 |  |  | 2 | 8.49 | 0.13 |
| 21. | Е15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.033 | 11 229.02 | 57.91 | 371 | 58 | 2 | 191 | 6.32 |
|  |  |  | 1 757.42 | 1.16 |  |  |  | 0.1 |  |
| 22. | Е11-01-040-01 Устройство уголков МАК, 100 м плинтуса | 0.28 | 90.36 | 2.62 | 25 | 25 | 1 | 8.99 | 2.52 |
|  |  |  | 87.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 18.0+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С201-1306 Уголок МАК, м | 28 | 3.15 |  | 88 |  |  |  |  |
|  | Объем: 18+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е10-01-060-01 Установка и крепление наличников на раздаточное окно, 100 м коробок блоков | 0.12 | 791.94 | 4.36 | 95 | 9 | 1 | 8.99 | 1.08 |
|  |  |  | 73.47 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е15-04-030-03 Окраска воздухоотвода, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 865.20 | 3.66 | 43 | 21 |  | 46.7 | 2.33 |
|  |  |  | 413.57 | 0.15 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 12 590 | 2 161 | 203 |  | 245 |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 3.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 502 | 2 161 | 203 |  | 245 |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 3.94 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 629 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=110.7 - по стр. 3, 5, 6, 22; %=77 - по стр. 9; %=94.5 - по стр. 10-14, 21, 25; %=82 - по стр. 15-17; %=106.2 - по стр. 18, 20, 24) |  |  |  | 2 078 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2; %=63.75 - по стр. 3, 5, 6, 22; %=50 - по стр. 9; %=46.75 - по стр. 10-14, 21, 25; %=62 - по стр. 15-17; %=53.55 - по стр. 18, 20, 24) |  |  |  | 1 142 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 722 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 15 810 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 078 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 142 |  |  |  |  |
|  | Расчетная стоимость | 6.92 |  |  | 109 327 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 19 679 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 129 006 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |