- Приложение  № 1

- к документации открытого запроса предложений

- № 42-ОМТС-06/2012

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газорегулирующих пунктов: ШРП ИТГАЗ – MBN/40-2 – 2шт., ШРП ИТГАЗ – MBF-M/40-APA-MN/40-APA-2 (корпус из нержавеющей стали) – 1шт., ГРУ модели ИТГАЗ-MBF-M/50-MN/50-2 – 1 шт.

- Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШРП ИТГАЗ – MBN/40-2 | 2 шт. |
| 2 | ШРП ИТГАЗ – MBF-M/40-APA-MN/40-APA-2 корпус из нержавеющей стали | 1 шт. |
| 3 | ГРУ модели ИТГАЗ-MBF-M/50-MN/50-2 | 1 шт. |

- Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  стоимость заказа 3 341 950  (Три миллиона триста сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек , с учетом НДС 18%, без учета доставки.

В цену товара включена стоимость маркировка, тары и упаковка.

- Место поставки товара : по месту нахождения поставщика.

- Сроки поставки товара.

- Согласно проекту договора (Приложение №2)

- Оплата за поставляемый товар:

- Согласно проекту договора (Приложение №2)

- Цель поставки товара :

- Товар закупается согласно проектной документации для производства строительно-монтажных работ .

- Вид поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Цена (руб) с НДС | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП модели ИТГАЗ – MBN/40-2 Рвх = 0,2 МПа; Рвых. от 200 до 320 мбар; ПЗК от 30 до 95 мбар., max от 250 до 600мбар..; ПСК от 180 до 400 мбар; Ду вх. патрубка – 65 мм., Ду вых патрубка – 100 мм. | 530 970,00 | 1 шт. |
| 2 | ШРП модели ИТГАЗ – MBN/40-2 Рвх = 0,2 МПа; Рвых. от 33 до 55 мбар; ПЗК min от 7 до 15 мбар., от 40 до 90 мбар; ПСК от 20 до 60 мбар; Ду вх. патрубка – 65 мм., Ду вых патрубка – 100 мм. | 530 970,00 | 1 шт |
| 3 | ШРП модели ИТГАЗ – MBF-M/40-APA-MN/40-APA-2 (корпус из нержавеющей стали) Рвх = 12 бар; Рвых = 2,7 бар.; ПЗК min от 0,45 до1,2 бар, max от 2,5 до 5,0 бар; ПСК = от 2,5 до 3,5 бар.; Ду вх. патрубка – 65 мм., Ду вых патрубка – 100 мм. | 1 266 905,00 | 1 шт. |
| 4 | ГРУ модели ИТГАЗ-MBF-M/50-MN/50-2 Рвх = 2,0 бар; Рвых = 0,18 бар.; ПЗК min от 30 до 95 мбар., max от 130 до 260 мбар; ПСК от 180 до 400 мбар.;; Ду вх. патрубка – 80 мм., Ду вых патрубка – 150 мм. | 1 013 105,00 | 1 шт. |

- Наличие сертификата «ГАЗСЕРТ»

- Контроль качества в соответствии НД (входной, визуальный и измерительный, рентгенографический контроль готового изделия),

- Устойчивая работа при входном давлении 0,1-0,2 bar(0,01-0,02 мПа)

- Порошковая окраска всех узлов газопроводов.

- Срок службы устройства 40 лет.

- Требования к поставкам :

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, соответствовать;

- СТО 7.1-2011

- ГОСТ 12.2.063-81

- ГОСТ 12.2003/91

Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия или иные документы), предоставляются Поставщиком Покупателю в момент получения Покупателем или уполномоченным им лицом Товара на складе Поставщика

- Требования к документам на товар.

- Согласно проекту договора (Приложение №2)

- Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом договора.

Приемка товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; акт приема передачи), счет-фактуры.

- Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ12.2.063-81, ГОСТ 12.2003/91. При обнаружении несоответствия качества продукции указанным стандартам, акт о качестве продукции составляется Покупателями. Все расходы связанные с заменой, возвратом несет Поставщик.