Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

68-М-08/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку баллонов пропановых, регуляторов давления, плит газовых настольных, обогревателей газовых инфракрасного излучения, вентилей баллонных, горелок  газовых.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку баллонов пропановых, регуляторов давления, плит газовых настольных, обогревателей газовых инфракрасного излучения ,вентилей баллонных, горелок газовых.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование материала | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Баллон пропан-бутан 220 г Баллон пропановый 5 л с вентилем Баллон пропановый 12 л с вентилем Баллон пропановый 27 л с вентилем Баллон пропановый 50 л с вентилем Регулятор давления РДСГ 1-1,2 для баллонов с вентилем Регулятор давления FA-142 с регулировкой Прокладка РДСГ 1-1,2 Заглушка ВБ Вентиль баллонный ВБ-2М Штуцер с гайкой к баллону(Ду9/6) Горелка с пьезоподжигом Горелка ГВ-3-Р Обогреватель инфракрасного излучения ГИМ-2 Обогреватель инфракрасного излучения «Арго» Газовый воздухонагреватель HPV 4200 ZS Горелка газ СОЛЯРОГАЗ ГИИ-2,3 Горелка газ СОЛЯРОГАЗ ГИИ-2,9 Плита газовая ПГ-1 в чемодане ПГ-1 Тюльпан Плита газовая ПГ-1 СВ-55 Плита газовая ПГ-2 СВ-28 Согласно требованию заказываемой продукции | 112 40 40 20 20 360 50 1500 100 130 100 10 10 20 3 5 10 10 15 5 3 3 |

ИТОГО:                                                                                                         2566 шт.

3. Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  (максимальная) цена  договора 255 290 (  Двести пятьдесят пять тысяч двести девяносто ) рублей 00 копеек, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки, тары и упаковки.

| № | Наименование материала | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС (руб., коп.) | Сумма с учетом НДС (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Баллон пропан-бутан 220 г Баллон пропановый 5 л с вентилем Баллон пропановый 12 л с вентилем Баллон пропановый 27 л с вентилем Баллон пропановый 50 л с вентилем Регулятор давления РДСГ 1-1,2 для баллонов с вентилем Регулятор давления FA-142 с регулировкой Прокладка РДСГ 1-1,2 Заглушка ВБ Вентиль баллонный ВБ-2М Штуцер с гайкой к баллону(Ду9/6) Горелка с пьезоподжигом Горелка ГВ-3-Р Обогреватель инфракрасного излучения ГИМ-2 Обогреватель инфракрасного излучения «Арго» Газовый воздухонагреватель HPV 4200 ZS Горелка газ СОЛЯРОГАЗ ГИИ-2,3 Горелка газ СОЛЯРОГАЗ ГИИ-2,9 Плита газовая ПГ-1 в чемодане ПГ-1 Тюльпан Плита газовая ПГ-1 СВ-55 Плита газовая ПГ-2 СВ-28 Согласно требованию заказываемой продукции | 112 40 40 20 20 360 50 1500 100 130 100 10 10 20 3 5 10 10 15 5 3 3 | 35,00 655,00 835,00 1155,00 1225,00 90,00 185,00 3,00 15,00 100,00 160,00 350,00 400,00 600,00 1700,00 2600,00 520,00 750,00 520,00 450,00 790,00 1600,00 | 3920,00 26200,00 33400,00 23100,00 24500,00 32400,00 9250,00 4500,00 1500,00 13000,00 16000,00 3500,00 4000,00 12000,00 5100,00 13000,00 5200,00 7500,00 7800,00 2250,00 2370,00 4800,00 |

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2)

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8.  Вид поставляемого товара

| Баллоны пропановые согласно требованию заказываемой продукции 120 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | 50 л | 27 л | 12 л | 5 л |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Разрушающее давление, МПа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Объем, л | 50 | 27 | 12 | 5 |
| Масса сжиженного газа, кг | 21,2 | 11,4 | 5,0 | 2,0 |
| Масса баллона, кг | 22,0 | 14,5 | 6,0 | 4,0 |
| Толщина стенки корпуса баллона,мм | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Диаметр баллона, мм | 299,0 | 299,0 | 222,0 | 222,0 |
| Температура эксплуатации, гр. С | от-40 до +50 | от-40 до +50 | от-40 до +50 | от-40 до +50 |

| Регуляторы давления РДСГ 1-1,2 , FA-142 согласно требованию заказываемой продукции 410 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | РДСГ 1-1,2 | FA-142 |
| Рабочее давление на входе в регулятор, МПа | от 0,07 до 1,6 | от 0,07 до 1,6 |
| Давление на выходе из регулятора, МПа | не мене 2000 не более 3600 | не мене 2000 не более 3600 |
| Объемный расход газа, м куб/час | не мене 1,2 | не мене 1,2 |
| Рабочая температура окружающей среды гр. С | от-30 до +45 | от-30 до +45 |
| Масса, кг | не боле 0,31 | не боле 0,31 |

| Плиты газовые согласно требованию заказываемой продукции 26 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | ПГ-1 в чемодане | ПГ-1 Тюльпан | ПГ-1 СВ-55 |  |  |  | ПГ-2 СВ-28 |
| Газовые горелки стола |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| Мощность горелок |  | 1,5 | 1,55 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| Масса нетто (кг) |  | 2,5 | 1,0 | 1,3 |  |  |  | 3,0 |
| Цвет |  | черн | нерж | нерж |  |  |  | нерж |
| Габаритные размеры (см) Ш * Г * В |  | 30*25*7 | 19*19*10,3 | 30*30*7 |  |  |  | 80*30*9,5 |
| Номинальное давление газа (Па) Сжиженный газ (пропан-бутан) |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |
| Присоединительная резьба |  | - | - | - |  |  |  | - |

| Обогреватели газовые инфракрасного излучения согласно требованию заказываемой продукции 60 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | ГИМ-2 | «Арго» | HPV 4200 ZS | СОЛЯРОГАЗ ГИИ-2,3 | СОЛЯРОГАЗ ГИИ-2,9 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,3 | 2,9 | 4,2 | 2,3 | 2,9 |
| Расход газа, г/час | 180-220 | 270 | 350-400 | 180-220 | 250-270 |
| Габаритные размеры, мм | 214*134*84 | 300*280*95 | 400*480*410 | 214*134*84 | 350*250*95 |
| Масса, кг | 0,965 | 2,2 | 2,8 | 1,2 | 2,5 |

| Горелки газовые и запчасти для пропановых баллонов согласно требованию заказываемой продукции 1850 шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Прокладка РДСГ 1-1,2 | Заглушка ВБ | ВБ-2М | Штуцер с гайкой к баллону(Ду9/6) | Горелка с пьезоподжигом | Горелка ГВ-3-Р |
| Массовый расход газа при давлении 1 МПа, кг/мин | - | - | не менее 12,8 | - | 1,2 | 1,5 |
| Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Согласно ГОСТа | ГОСТ Р50696 | ГОСТ Р50696 | ГОСТ Р50696 | ГОСТ Р50696 | ГОСТ Р50696 | ГОСТ Р50696 |
| Масса, кг | - | - | не боле 0,32 | - | 0,12 | 0,5 |
| Присоединительные размеры: на выходе | - | СП 21,8-14 ниток на 1 дюйм левая | СП 21,8-14 ниток на 1 дюйм левая | СП 21,8-14 ниток на 1 дюйм левая | - | - |
| Для установки на баллон | - | - | Коническая резьба W 27,8 | - | - | - |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта договора (Приложение № 2 к Документации ).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом

маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам,

обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация-на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ Р50696, 15860-84, 21805-94, 13861-89, Р-РОСС RU. ME 04. В 01536

11. Требования к качеству поставляемых товаров.

Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать

требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой

для данного вида оборудования.

Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен

присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 г. выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими

паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями, разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

12. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

13. Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций ( по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную) в соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

14. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных

документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается

производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.